24.12.2020Г. № 113

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЕТЬ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛА БУРЕТЬ БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020-2030 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Буреть», Дума муниципального образования «Буреть»

РЕШИЛА:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения села Буреть Боханского района Иркутской области на период с 2020-2030 года. (Приложение).

2. Отменить Решение Думы от 26.06.2014г. № 41 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Буреть».

3. Настоящее решение опубликовать в печатном издании «Вестник МО «Буреть» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Буреть» в сети Интернет.

Председатель Думы,

Глава муниципального образования «Буреть»

А.С. Ткач

АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛА БУРЕТЬ

БОХАНСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2020 - 2030 ГОДА

2020 г.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	12

1. 1 Экономико-географическое положение и факторы развития	12

1.2 Природные и инженерно-геологические условия	15

1.2.1 Климат	15

1.2.3 Гидрогеологические условия	16

2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ	17

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	17

2.1.1 Структура водоснабжения на территории муниципального образования	17

2.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

2.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	18

2.1.4 Описание технологических зон водоснабжения	19

2.1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	19

2.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	19

2.1.7 Описание муниципального образования «Буреть», неохваченное централизованной системой водоснабжения	20

2.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении с. Буреть	20

2.2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и дельное водопотребление	20

2.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды	20

2.2.2 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	21

2.2.3 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	21

2.2.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	21

2.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	22

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	22

2.3.2 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.	22

2.3.3 Перспективные водные балансы	22

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	22

2.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству	22

2.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	23

2.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации	23

2.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	23

2.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:	23

2.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:	23

2.5.3 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений:	23

2.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды:	23

2.5.5 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций:	24

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен	24

2.5.7 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления	24

2.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	24

2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод	25

2.6.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	25

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	26

3.	Система водоотведения.	27

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения с. Буреть	27

3.1.1 Структура системы водоотведения	27

3.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	27

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения	27

3.1.4 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод	27

3.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них	27

3.1.6 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.	27

3.1.7 Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения	27

3.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении поселения	28

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	28

3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	28

3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	28

3.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами	28

учета принимаемых сточных вод и применении при осуществлении коммерческих расчетов.	28

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	28

3.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	28

3.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	28

3.3.2 Структура	перспективного водоотведения	29

3.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием	29

3.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку	29

3.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведении.	29

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	29

3.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	29

3.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	30

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	30

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организации	30

3.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	31

3.4.6 Границы и характеристики санитарно-защитных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	31

3.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	31

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	31

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	31

Приложение 1.................................................................................................34

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Буреть» (далее-МО) с. Буреть, Боханского района, Иркутской области на период до 2030 года разработана на основании подпрограммы «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст.3735; № 52, ст. 6441;2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.:  ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и Программы комплексного развития системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Буреть» Иркутской Области на 2014-2020 годы с последующим развитием до 2030 года.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО «Буреть» с. Буреть Боханского района Иркутской области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные и распределительные сети водопровода;

в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием перспективных систем водоснабжения и водоотведения с. Буреть МО «Буреть» Боханского района Иркутской области.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения до 2030 года;

- производство коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению, повышение качества и сохранение приемлемости ценовой политики;

- 100 % обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- 100 % очистка сточных вод до нормативных требований.

- В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- строительство водозаборных  узлов с установками  водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- строительство централизованной канализационной сети;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий для объектов инженерной инфраструктуры;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

| Наименование проекта: | Схема водоснабжения и водоотведения села Буреть муниципального образования «Буреть» Боханского района Иркутской области на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик): | Глава поселения «Буреть» Ткач Александр Сергеевич |
| Контакты: | Тел. +7 (908)-663-05-81 |
| Нормативно- правовая база для разработки программы: | Генеральный план муниципального образования «Буреть» Боханского района Иркутской области; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.; Федеральный закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 31.05.2019) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; СНиП 2.04.01-85*; «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп. |
| Цели составления схемы водоснабжения и водоотведения: | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения до 2030 года; Производство коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению, повышение качества и сохранение приемлемости ценовой политики; 100 % обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества; Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 100 % очистка сточных вод до нормативных требований. |
| Задачи схемы водоснабжения и водоотведения: | Строительство водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Строительство централизованной канализационной сети; Строительство канализационных очистных сооружений; Внедрение ресурсо и энергосберегающих технологий для объектов инженерной инфраструктуры; Установка приборов учета; Обеспечение подключения объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей. |
| Сроки реализации схемы: | 2020-2030 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения до 2030 года; Производство коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению, повышение качества и сохранение приемлемости ценовой политики; 100 % обеспечение потребителей питьевой водой высокого качества; Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 100 % очистка сточных вод до нормативных требований. |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1. 1 Экономико-географическое положение и факторы развития

Муниципальное образование «Буреть» расположено на юго-западе МО «Боханский район» Иркутской области, на правом берегу реки Ангара. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

Расположено МО «Буреть» на юго-западе Боханского района, на правом берегу реки Ангара.

МО «Буреть» граничит: на севере и западе с МО «Каменка», на северо-востоке с МО «Новая Ида», на востоке – с МО «Тараса» Боханского района, на юге с поселениями Усольского и Черемховского района (граница по реке Ангара).

Муниципальное образование «Буреть» наделено статусом сельского поселения. В МО «Буреть» входит 4 сельских населенных пункта: село Буреть, деревни Быргазово, Грязная, Шарагун.

Административным центром муниципального образования является село Буреть. Муниципальное образование «Буреть»

Административный центр МО «Буреть» - село Буреть, здесь концентрируется

основной административный и социально-экономический потенциал поселения. МО «Буреть» расположено на землях исторического освоения юга Иркутской области.

Село Буреть расположено около 130 км от г. Иркутска – административного и основного экономического центра области. При этом поселение располагается в стороне от основной транзитной трассы Боханского района направления Иркутск – Бохан – Усть-Уда, проходящей меридианально, с которой муниципальное образование связано гравийными дорогами местного значения в направлении центров соседних поселений - с.Олонки и с.Тараса. Помимо этого, вдоль р.Ангара проходит автодорога местного значения, связывающая МО «Буреть» с соседним МО «Каменка».

Все населенные пункты МО «Буреть» расположены в долинах рек - село Буреть расположено непосредственно на берегу р.Ангара, в месте впадения в неё ручья Буретская. В долине ручья Буретская, выше по течению, где проходит автодорога Тараса –Буреть располагаются д. Шарагун и д. Быргазово. Деревня Грязная лежит в месте пересечения автодороги Буреть – Каменка и ручья Грязная, притока реки Ангара.

Площадь жилищного фонда МО «Буреть» составляет – 28,4 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность населения– 19,7 м2/чел.

Основной тип жилой застройки поселения – индивидуальными или двухквартирными жилыми домами.

Таблица1- Прогноз динамики численности населения

| Населенный пункт | 2020г | 2032г |
| --- | --- | --- |
| с. Буреть | 1142 | 1400 |

Таблица 2 – Динамика жилищного фонда

| Населенный пункт | Ед.изм. | расчетный срок 2032г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ.сохран. | новое | всего |
| с.Буреть | тыс.м2 | 20,37 | 15,00 | 35,37 |
|  | тыс.чел | 1,10 | 0,30 | 1,40 |

Объем нового строительства на расчетный срок составит порядка 16,2 тыс.м2, в с.Буреть предлагается также новое строительство на свободных территориях – порядка 20га.

Численность населения – 1142 чел.

Рис 1. Генеральный план муниципального образования «Буреть» Боханского района

1.2 Природные и инженерно-геологические условия

1.2.1 Климат

Климат. Характеристика климата принята по метеорологической станции Бохан.

Климат территории МО «Буреть» резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким летом.

К основным климатообразующим факторам территории можно отнести:

−	удаленность от морей и расположение в центре материка;

−	значительная приподнятость территории над уровнем моря;

−	близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские водохранилища);

−	особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).

Температурный режим

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -25,3°С. Абсолютный минимум равен -55°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 183 дня.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +17,9°С. Абсолютный максимум температуры равен +37°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 335мм. 80% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика.

Опасные явления погоды

На территории МО «Буреть» наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, чрезвычайная пожароопасность.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -55°С и держаться более 3 суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами, достигающими в отдельные дни +36° С, что в отсутствии осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность.

1.2.2 Рельеф

Территория муниципального образования «Буреть» расположена на правобережье Ангары на крутом изгибе ее русла. Смена ориентировки русла связана с влиянием мощной тектонической зоны северо - западного простирания, пересекающей русло Ангары на этом участке. Долины притоков Ангары: Грязная, Буретская и Балушкина сформировались при участии той же зоны. Активное тектоническое положение определило глубокий врез небольших по протяженности водотоков, выходы в днище долин, интенсивно измененных древних коренных пород и повышенную сейсмическую активность территории.

Большая часть территории поселения лежит в зоне полого - волнистого предгорного рельефа. Пологие водоразделы с отметками 520-520м пересечены серией асимметричных долин с пологим левым и крутым правым бортом. На отдельных участках сохранились фрагменты высокой террасы Ангары.

Населенные пункты расположены в различных геоморфологических и инженерно - геологических условиях.

•	Село Буреть расположено на берегу Братского водохранилища в устье р. Буретской на сохранившемся фрагменте ангарской террасы.

•	Деревни: Грязная, Шарагун и Быргазово – в верхнем и среднем течении долин притоков Ангары.

Площадка на ангарской террасе отличается значительной мощностью рыхлых отложений, в том числе и просадочных, глубоким залеганием грунтовых вод, значительной ролью процессов разрушения берегов Братского водохранилища. В долинах инженерно - геологическую ситуацию определяет характер коренных пород, опасность сезонного подтопления.

На территории МО «Буреть» преобладающая часть земель имеет сельскохозяйственное назначение. Земли лесного фонда отдельными фрагментами расположены на берегу водохранилища. Отсутствие лесов ухудшает почвенно - климатические условия территории, усиливает опасные природные процессы.

1.2.3 Гидрогеологические условия

Характеристика условий водоснабжения приводится по материалам работ Иркутской геологосъемочной экспедиции (1981г). На территории муниципального образования «Буреть» выделяется несколько водоносных комплексов различной интенсивности.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений прослеживается в долине иды и ее притоков, а также по долинам небольших рек. Глубина залегания подземных вод от 0-3-1,5м до 4,4-16м. Водоносными являются пески и гравийно-галечные отложения. Мощность обводненной зоны 1-3м дебиты колодцев от 0,1 до 1 л/с. По составу воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые преимущественно с минерализацией 0,3-0,8 г/л .

Водоносный комплекс отложений черемховской свиты. Глубина вскрытия водоносных горизонтов от 15 до 64м. Дебиты скважин от 0,8 до 5,7 л/с. На междуречье Ангара- Тараса 0,006 до 0,7 л/с. Воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые, реже- хлоридно- карбонатные с минерализацией 0,2-0,4 г/л и жесткостью от 3 до 14 мг-экв/л.

Водоносный комплекс отложений заларинской свиты обводнены спорадически. Глубина залегания подземных вод от 10-40 до 113м. Удельные дебиты скважин и колодцев до 0,5 л/с. По составу воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые. С минерализацией до 2,6 г/л и жесткостью от 4 до 16 мг-экв/л.

Водоносный комплекс отложений нижней подсвиты верхоленской свиты

Мощность толщи от 50 до 200м обводнены трещиноватые песчаники и брекчированные мергели. Глубина залегания подземных вод от 2,8 до 123м. Мощность обводненных пород от 6 до 10м. Воды безнапорные и напорные. Средние дебиты скважин 0,3-2 л/с. По составу воды гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные магниево- кальциевые с минерализацией от 0,3 до 1,4 г/л и жесткостью от 6 до 18 мг-экв/л.

Водоносный комплекс отложений ангарской свиты. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Глубина залегания водоносных горизонтов от 5 до 40м в области выхода пластов на поверхность и до 120-200 м на участках погружения. Мощность обводненных пород от 2-10 до 30-49м вблизи поверхности воды безнапорные, с глубиной приобретают напор до 70-134м дебиты скважин от 0,01 до 0,5 л/с. В среднем течении р. Иды и вдоль водохранилища до 10 л/с.

Химический состав подземных вод изменчив: от гидрокарбонатных и сульфатно- гидрокарбонатных с минерализацией 0,4-1 г/л до 2-2,7 г/л с увеличением содержания хлора, сульфатов и натрия.

На территории муниципального образования в прибрежной части Братского водохранилища водоснабжение осуществляется за счет вод водохранилища и подземных вод в отложениях ангарской свиты. В центральной и северо- восточной части – за счет подземных вод юрских отложений и отложений ангарской свиты. Наибольшей водообильностью характеризуется прибрежная зона.

Водоснабжение с.Буреть производится за счет горизонта подземных вод в отложениях ангарской свиты. Обводненный участок расположен вблизи уреза воды водохранилища. Всего в селе и окрестностях пройдено около десятка скважин. Четыре из них вскрыли воду с минерализацией 0,3-0,9 г/л. Глубина скважин 35-80м. Глубина залегания водоносного горизонта 30-40м. Удельные дебиты скважин 0,1 -1,2 л/с до 4,5 л/с (скважина вблизи уреза воды Братского водохранилища, с.Буреть).

Водоснабжение д.Шарагун производится за счет подземных водоносного горизонта, приуроченного к отложениям заларинской свиты юры. Глубина скважины 40м.

2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования

2.1.1 Структура водоснабжения на территории муниципального образования

Источниками системы водоснабжения поселения (села Буреть) МО «Буреть» являются подземные воды. Забор свежей воды на хоз. питьевые нужды производится из артезианских скважин.

Глубинными насосами группы ЭЦВ вода из скважин подается либо напрямую в централизованную сеть водоснабжения, либо в емкость водонапорной башни.

Водоснабжение с. Буреть представлено как централизованным, так и нецентрализованным.

Водопроводная сеть проложена в земле ниже глубины промерзания грунта 3,5-3,7 метра.

На водонапорной башне, расположенной по адресу с. Буреть, ул. Депутатская для получения очищенной воды хозяйственного и питьевого назначения установлена система водоподготовки производительностью до 3,5 м3/час с фильтрами механической отчистки и умягчения воды, УФ стерилизатором для обеззараживания воды.

Учет водопотребления не производится, измерительные приборы отсутствуют.

Водозаборные сооружения действуют локально, на свою зону.

Часть население усадебной застройки пользуется водой из шахтных колодцев.

Износ сооружений водопровода составляет порядка 60%. Все скважины находятся в удовлетворительном состоянии и работают со сверхнормативным сроком службы.

Население испытывает дефицит в воде, особенно в летний период года.

Наружное пожаротушение обеспечивается из действующих водозаборных сооружений, а также из поверхностных источников.

Летний водопровод организован путем врезок в магистральные и распределительные сети в колодцах, трубами диаметром 25-32 мм., приборы учета отсутствуют.

Таблица 3 - Характеристика сооружений водоснабжения с. Буреть

| № п/п | Адрес | Глубина,м | Производительность м3/сут | Вид источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Буреть, ул. Депутатская | 85 | 80 | Водонапорная башня |
| 2 | с. Буреть, ул. Полевая 1А | 85 | 80 | Водонапорная башня |
| 3 | с. Буреть, ул. Центральная | - | - | Водонапорная башня |
| 4 | с. Буреть, ул. Гайдара | 80 | 50 | Водонапорная башня |

Скважина, расположенная на пересечении улиц Пушкина и Центральная, выведена из эксплуатации, по причине неудовлетворительного состояния водозаборного сооружения.

Основными недостатками в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-износ централизованных систем водоснабжения;

-износ водозаборных сооружения для обеспечения населения питьевой водой.

Таблица 4 –Тарифы подвоз воды в с. Буреть

| Наименование регулирующей организации | Назначение воды | Период действия | Тариф руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население |
| МО «Буреть» | Питьевая | 2019 г. | 400 |

Тарифы на питьевую воду приняты согласно постановления администрации муниципального образования «Буреть» от 05.12.2019 года № 81.

Величина тарифа составляет: с 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 22,66 руб/куб.м,

с 01.07.2020 г. – 31.12.2019 г – 23.29 руб/куб.м.

2.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

2.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Согласно лабораторным испытаниям проб воды №2775, №2776, №2777, №2778 от 30.10.2019 года действующие источники водоснабжения отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по всем показателям.

2.1.4 Описание технологических зон водоснабжения

Водоснабжение части населения осуществляется централизованным водоснабжением. Часть населения пользуется привозной водой от водоразборных колонок. Часть населения (частный сектор) имеют собственные источники водоснабжения-скважины.

2.1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Необходимый напор в централизованной системе водоснабжения с. Буреть обеспечивается за счет естественного перепада высот рельефа местности, геометрической высотой водонапорных башен и скважными насосами.

В настоящее время из-за недостаточной мощности водозаборных сооружений в часы максимального водозабора, преимущественно в летний период, наблюдается снижение давления в сети.

Насосные станции отсутствуют.

2.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории с. Буреть соответствуют требованиям СНиП 2.04.02-84. Сети водоснабжения проложены подземно в траншеях, глубина заложения 3,5-3,7 метра.

Таблица 3 – Технические характеристики сетей водоснабжения в с. Буреть

| № п/п | Адрес | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | Сталь | 89 | 212 |
| 2 | ул. Депутатская |  |  | 191 |
| 3 | ул. Сиреневая |  |  | 104 |
| 4 | ул. Сосновый Бор |  |  | 297 |
| 5 | ул. Гагарина |  |  | 285 |
| 6 | ул. Чапаева |  |  | 290 |
| 7 | ул. Полевая |  |  | 307 |
| 8 | ул. Космонавтов |  |  | 405 |
| 9 | ул. Трактовая |  |  | 124 |
| 10 | ул. Лесная |  |  | 212 |
| 11 | ул. 1 Мая |  |  | 345 |
| 12 | ул. Центральная |  |  | 245 |
| 13 | ул. 8 марта |  |  | 247 |
| 14 | ул. Пушкина |  |  | 247 |
| 15 | ул. Матросова |  |  | 250 |
| 16 | ул. Советская |  |  | 770 |
| 17 | Отв. ул. Советская |  |  | 150 |
| 18 | ул. Ангарская |  |  | 36 |
| 19 | ул. Гайдара |  |  | 162 |
| 20 | ул. Маяковского |  |  | 180 |
| 21 | Проезд ул. Гайдара - ул. Маяковского |  |  | 110 |
|  | Итого | Полиэтилен | 63 | 4957 |
| 22 | ул. Сиреневая |  |  | 101 |
| 23 | ул. Трактовая |  |  | 274 |
| 24 | ул. Колхозная |  |  | 360 |
| 25 | ул. Лесная |  |  | 19 |
| 26 | ул. Колхозная - ул. Лесная |  |  | 99 |
| 27 | ул. Лесная - ул. Центральная |  |  | 287 |
| 28 | ул. Центральная |  |  | 379 |
| 29 | ул. Космонавтов |  |  | 481 |
| 30 | ул. Ангарская |  |  | 193 |
| 31 | ул. Октябрьская |  |  | 245 |
| 32 | ул. Молодежная |  |  | 246 |
| 33 | ул. Советская |  |  | 433 |
|  | Итого |  |  | 3117 |
| Общая протяженность сетей |  |  |  | 8074 |

2.1.7 Описание муниципального образования «Буреть», неохваченное централизованной системой водоснабжения

В с. Буреть централизованное водоснабжение с устройством водоразборных колонок охватывает большую часть поселения.

Малая часть частного сектора и крестьяно-фермерские хозяйства имеют собственные источники водоснабжения-скважины.

В с. Буреть ведется активная застройка поселения индивидуальным малоэтажным жильем, наблюдается рост населения; в настоящий момент такие территории застройки имеют преимущественно нецентрализованное водоснабжение, требуется развитие водопроводных сетей, систем.

2.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении с. Буреть

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации:

- Недостаточная мощность и высокий износ существующих сооружений водоснабжения;

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сущ. сетей с износом;

- Рост аварий, связанных с износом водоводов;

2.2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и дельное водопотребление

2.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды

Объем реализации холодной воды за 2017-2019 год составил 17 тыс. м3 х 3 = 51 тыс. м3.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

Полезные расходы:

- Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

    - чистка резервуаров;

    - промывка тупиковых сетей;

    - на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

    - расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

    - промывка канализационных сетей;

    - тушение пожаров;

    - испытание пожарных гидрантов.

- Организационно-учетные расходы, в том числе:

    - не зарегистрированные средствами измерения;

    - не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

    - расходы на хозяйственно-бытовые нужды

Потери из водопроводных сетей:

  - потери из водопроводных сетей в результате аварий;

  - скрытые утечки из водопроводных сетей;

  - утечки из уплотнения сетевой арматуры;

  - утечки через водопроводные колонки;

  - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

  - утечки в	результате аварий на	водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

2.2.2 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Нормативы водопотребления по муниципальному образованию «Буреть» приняты согласно приказа от 30.12.2016 №184 «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории иркутской области.

2.2.3 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Организация учета воды на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий. Реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для всех участников процесса производства и потребления энергии и воды.

Из-за отсутствия приборного учета расчеты за потребленную воду осуществляются, как правило, по утвержденным нормам, а не за фактическое потребление. Установка приборов учета на водозаборных сооружениях, в жилых домах и квартирах, позволит снизить удельное водопотребление на 10-15 % без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит уровень утечек в сетях и заставит предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься, устранением утечек.

2.2.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Производительности водозаборных сооружений не хватает, чтобы обеспечить население водой.

Резерв производительности водозаборных сооружений не предусмотрен. Этого не хватает, чтобы обеспечить водой, как подключенных потребителей, так и перспективных.

Из-за недостаточной мощности водозаборных сооружений в часы максимального водозабора, преимущественно в летний период, наблюдается снижение давления в сети, требуется модернизация сооружений.

2.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Таблица 4 - Ожидаемые расходы воды в с. Буреть

| Благоустройство жилой застройки | Численность абонентов, чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя, л/сут | Ожидаемое водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2032 |  | 2032 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией | 1400 | 150 | 210 |
| Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений | 1400 | 70 | 98 |

2.3.2 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Средний износ водопроводных сетей приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов.

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, необходимо частично заменить и капитально отремонтировать водопроводные сети.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно- целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения с заменых стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

2.3.3 Перспективные водные балансы

В с. Буреть ведется активное освоение территорий под строительство индивидуального малоэтажного жилья, наблюдается рост населения.

На расчетный срок до 2032 г. в с. Буреть планируется развитие централизованной системы водоснабжения, подключение новых потребителей, вследствие чего, потребление воды изменится, увеличится.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

2.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

На территории МО «Буреть» ожидается строительство района малоэтажной застройки, для перспективного обеспечения населения жильем.

2.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Сведения отсутствуют.

2.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Сведения отсутствуют.

2.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

2.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются.

2.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:

Планируется строительство магистральных и распределительных сетей холодного водоснабжения из труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001* диаметром 63 мм с устройством на сети водоразборных колонок, колодцев для возможности подключения новых потребителей, пожарных гидрантов. Протяженность сетей составит 974 метра.

Таблица 5 – Технические характеристики перспективных водопроводных сетей

| № п/п | Адрес | Способ прокладки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Маяковского | подземный | Полиэтилен | 63 | 200 |
| 2 | Подключение перспективного участка строительства | подземный | Полиэтилен | 63 | 774 |

2.5.3 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений:

После реализации мероприятий по строительству магистральных и распределительных сетей холодного водоснабжения появится возможность при необходимости для объединения технологических зон централизованной системы водоснабжения.

2.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды:

Мероприятия необходимые для обеспечения требуемой нормативной надежности системы водоснабжения:

- Реконструкция/капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения, а именно замена стальных трубопроводов с высоким износом на полиэтиленовые трубы соответствующих диаметров, согласно предварительному гидравлическому расчету.

- Реконструкция/ капитальный ремонт возозаборных сооружений, с целью улучшения их технического состояния и повышения срока эксплуатации.

- Устройство на сети пожарных гидрантов, обеспечение регулирующего и противопожарного запаса воды. Для целей наружного пожаротушения и полива улиц, зеленых насаждений могут быть использованы воды из поверхностных водоемов, для чего предусматриваются специальные подъезды и водозаборные устройства для пожарных и поливочных машин.

- Для территорий перспективного строительства индивидуальных жилых домов требуется предусмотреть строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения. Предварительно протяженность магистральной сети от существующего источника водоснабжения составит 974 метра из полиэтиленовых труб, диаметром 63 мм.

Прокладка сетей подземная, глубина заложения ниже глубины промерзания грунтов.

Способ прокладки и протяженность требуется уточнить на стадии проектирования.

- Рекомендуется на стадии проектирования предусмотреть строительство дополнительных источников водоснабжения по причине активной застройки и притока населения в с. Буреть. Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

При заборе воды из скважин следует при необходимости устройство станций водоподготовки для доведения воды питьевого качества. При обеззараживании рекомендуется применять компактные УФО-установки (ультрафиолетовое облучение воды).

Для гарантированного водоснабжения населения в местах бурения скважин необходимо произвести гидрологические изыскания запасов подземных вод и их утверждение.

2.5.5 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций:

Необходимость строительства насосной станции требуется определить на стадии проектирования новых водопроводных сетей.

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Строительство резервуаров чистой воды не предусмотрено.

2.5.7 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

Требуется:

- устройство центральных приборов учета на источниках водоснабжения;

-100% оснащение приборами учета индивидуальной жилой застройки, муниципального жилищного фонда холодной воды, а также всех объектов бюджетной сферы, подключаемых к централизованной системе водоснабжения.

2.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья муниципального образования «Буреть». Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Не предусмотрено.

2.6.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водоподготовка не осуществляется, химические реагенты не используются.

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 6 - Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед., тыс. руб | Общая стоимость, тыс. руб | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, до Dу63 мм (ул. Маяковского, территории перспективного строительства) | 0,974 | км | 7117,72 | 6932,7 | - |
|  | Итого |  |  |  | 6932,7 |  |

3.	Система водоотведения.

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения с. Буреть

3.1.1 Структура системы водоотведения

В настоящее время в населенном пункте организационная система хозяйственно-бытовой канализации в основном отсутствует.

По улицам Светлая, депутатская, Сиреневая и Сосновый Бор проходит канализационная сеть диаметром 100 мм. Сток по сети осуществляется в емкость объемом 87 м3

Остальная часть населения пользуется надворными выгребами, септиками. Сливной станции нет.

Утилизация ЖКО производится в основном бессистемно.

Отсутствие локальных очистных сооружений на территории с. Буреть, оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Вывоз стоков осуществляется частными организациями (частные лица).

3.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Очистные сооружения отсутствуют.

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения

Организационная система хозяйственно-бытовой канализации, ливневая канализация, сливная станция и очистные сооружения отсутствуют.

Население пользуется надворными выгребами, септиками.

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО) от населения вывозятся бессистемно.

3.1.4 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Мероприятия по данной схеме не предусматриваются.

3.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Канализационные коллекторы, сети и сооружений на них в с. Буреть отсутствуют.

3.1.6 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Централизованная система водоотведения на территории с. Буреть отсутствует.

Таким образом, бессистемная утилизация жидких бытовых отходов приводит к негативному воздействию на окружающую среду.

3.1.7 Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

Территории неохваченные централизованной системой водоотведения составляет 90%.

Организованное отведение поверхностного стока не производится.

3.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении поселения

Очистные сооружения, сливная станция и канализационные сети в с. Буреть отсутствуют.

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения отсутствует.

3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности организаций и населения с. Буреть, отводятся бессистемно.

Организованное отведение поверхностного стока не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

3.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод и применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей не осуществляется.

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Расчет дефицита и резерва производственных мощностей производится в зависимости от Канализационных очистных сооружений (КОС), которые должны быть построены на территории МО «Буреть» или ближайших муниципальных образований, в связи с перспективным развитием сетей централизованной системы водоснабжения.

Расчет должен производится в зависимости от производительности КОС. Объем сточных вод, принятых при перспективе строительства новых участков системы водоснабжения в МО «Буреть» составит 210 м3/сут.

3.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

3.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные о фактическом поступлении сточных вод отсутствуют.

Таблица 7- Перспективные расходы на водоотведение

| Наименование | Численность населения,чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведени, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2032 г. |  | 2032 г. |
| с. Буреть | 1400 | 150 | 0,210 |

3.3.2 Структура	перспективного	водоотведения

Строительство очистных сооружений на территории МО «Буреть» не планируется.

Структура перспективного баланса централизованной системы водоотведения представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Структура перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения.

| Наименование статей затрат | Ед. изм. | Существующий, тыс.м3/год | Планируемый, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | - | 76,65 |

3.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием

На расчетный срок в 2032 году прием сточных вод в МО «Буреть» составит

0,210 тыс. м3/год или 76,65 тыс.м3/сут.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений должен осуществляться на основании баланса водоотведения в МО «Буреть» согласно перспективе развития централизованного водоснабжения и водоотведения в Боханском районе.

3.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

Отсутствуют.

3.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведении.

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод на расчетный срок в 2032 году в МО «Буреть» составит 76,65 тыс. м3/год или 0,210 тыс.м3/сут.

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения, является создание организованного сброса ЖКО, а также рассмотрение возможности строительства КОС.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На период строительства сетей водоснабжения в с. Буреть, в целях реализации схемы водоотведения с. Буреть необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Предусмотреть устройство автономных систем бытовой канализации с водонепроницаемым резервуаром накопителем (выгребом) нечистот у 100% абонентов.

- Предусмотреть создание систематического вывоза ЖКО от населения.

- Рассмотреть возможность строительства централизованной системы водоотведения на территории с.Буреть.

Данная принципиальная схема водоотведения остается оптимальным вариантом на период до 2032 г..

Состав очистных сооружений, методы и способы водоотведения уточняется на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Водоотведение населения предусматривается путем устройства автономных систем бытовой канализации с водонепроницаемым резервуаром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом.

Вывоз стоков от населения предусматривается по графику, на специализированную сливную станцию. После сливной станции сточные воды поступают на проектируемые очистные сооружения биологической очистки с последующим сбросом в водный объект.

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организации

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения отсутствуют.

В дальнейшем, при организации системы водоотведения планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоотведения.

3.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения и водоотведения планируется устройство автономных систем бытовой канализации с водонепроницаемым резервуаром накопителем (выгребом) нечистот у 100% абонентов.

Предусмотреть создание систематического вывоза ЖКО от населения.

3.4.6 Границы и характеристики санитарно-защитных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Установление размеров санитарно-защитных зон проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Определение размеров санитарно-защитных зон проводится в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно- защитной зоны.

3.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Рекомендуется проектирование и строительство объектов КОС в границах Боханского района в связи с развитием централизованной системы водоснабжения.

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем или на рельеф планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект (подземные воды при сбросе на рельеф). Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений канализации, позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых на рельеф;

- предотвратить экологический ущерб.